Saída Serial RJ45/USB

As balanças de checkout possuem as seguintes saídas seriais opcionais:

 Um conector RJ45 para saída serial padrão RS232C.

 Um conector USB para comunicação serial USB.

Os conectores das seriais são encontrados na parte inferior do equipamento como pode ser visto nas

figuras a seguir.

Os pinos utilizados no conector RJ45, bem como suas funções, estão listados abaixo:

Desenho do cabo para serial RS232C da checkout é igual ao cabo da US/UDC/CP POP:

Serial

Entende-se serial como a saída serial RS232C e USB.

Transmissão:

A transmissão serial padrão e USB podem ser disparadas de dois modos:

 Via tecla “ENVIA”.

 Mediante solicitação de um outro periférico conectado à serial, como por exemplo um computador.

Neste caso, o computador faz a solicitação de peso para o equipamento, enviando um caracter de

comando (04 ou 05 em hexadecimal). Tão logo o equipamento receba este caracter de comando, o mesmo

irá transmitir a informação de pesagem para o computador ou periférico

Nota: O acionamento da tecla “ENVIA” faz com que as duas saídas (serial padrão e USB) transmitam

ao mesmo tempo.

Nota: O recebimento de um caracter de controle através de qualquer uma das entradas seriais (serial

padrão ou USB) faz com que ambas transmitam a resposta.

satisfeitas:

 O peso deve estar estável;

 O peso deve ser positivo;

 O peso deve ser maior que a carga mínima;

 Não estar em sobrecarga.

Nota: A transmissão serial via requisição de computador será disparada sobre qualquer condição, com

exceção da sobrecarga.

A informação transmitida pela serial segue o protocolo “Urano 12”:

Urano 12: